PROPOSTA TÉCNICA

Migração do DNS autoritativo para Edge DNS com DNSSEC · Vértice Educação · VERTICE-EDGEDNS-2026

EMPRESA: Vértice Educação

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de entrega e segurança na borda. Nesta proposta, o componente utilizado é o Edge DNS, serviço de DNS autoritativo.

O Edge DNS responde pelas zonas da Vértice Educação a partir da rede Anycast da Akamai, com assinatura DNSSEC e gestão de registros pelo portal e pela API, sem depender do painel do registrador.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS é parceira Akamai e conduz a implantação do Edge DNS, do levantamento das zonas à estabilização após a troca de delegação.

- Arquitetura e operação de DNS autoritativo e DNSSEC

- Implantação e gestão do Edge DNS

- Planejamento de migração com janela de mudança e reversão

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A equipe POPULOS alocada tem experiência em DNS autoritativo, DNSSEC e implantação do Edge DNS.

# 2.  Sumário Executivo

A Vértice Educação, rede de faculdades particulares com 14 unidades, mantém hoje o DNS dos seus domínios no painel do registrador. Em dois episódios este ano o painel ficou fora do ar e não foi possível alterar registros. Esta proposta trata da implantação do Edge DNS como DNS autoritativo das 4 zonas da instituição, com DNSSEC, tornando a gestão de registros independente do registrador.

A implantação está estimada em 3 a 4 semanas. Iniciando em 24/09/2026, a transição e a estabilização terminam entre 15/10/2026 e 22/10/2026, antes do início das matrículas em 11/01/2027. Esse prazo é condicional à ativação das licenças do Edge DNS, adquiridas diretamente pela Vértice Educação junto à Akamai, até 14/12/2026, data limite para que as 4 semanas de trabalho terminem antes das matrículas. O prazo de ativação das licenças ainda precisa ser confirmado.

A troca de delegação é feita com as zonas já carregadas e conferidas no Edge DNS, TTL reduzido previamente, coexistência com o DNS atual e plano de reversão, para evitar indisponibilidade do portal do aluno.

- DNS autoritativo resiliente com DNSSEC — Edge DNS.

A solução cobre a resolução autoritativa das 4 zonas e a autenticidade das respostas via DNSSEC. A hospedagem do site e do portal do aluno permanece no provedor atual.

Modelo de fornecimento As licenças Akamai serão adquiridas diretamente pela Vértice Educação junto à Akamai.

## Objetivos do Projeto

- Eliminar a dependência do painel do registrador para alterar registros DNS, levando o DNS autoritativo das 4 zonas para o Edge DNS (REQ-01, REQ-05)

- Proteger a autenticidade das respostas DNS com DNSSEC nas 4 zonas (REQ-02)

- Concluir e estabilizar a migração antes do início das matrículas em 11/01/2027, sem indisponibilidade do portal do aluno (REQ-03, REQ-04)

# 3.  Descrição da Solução

As 4 zonas da Vértice Educação (vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br) passam a ser servidas como zonas primárias no Edge DNS, com resolução Anycast e assinatura DNSSEC. A delegação de cada domínio no registrador é apontada para os servidores de nomes Akamai e os registros DS são publicados pela Vértice Educação. O site principal e o portal do aluno permanecem no servidor atual do provedor de hospedagem; apenas a resolução de nomes muda de plataforma.

## 3.1 DNS autoritativo resiliente com DNSSEC

DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice Educação na plataforma distribuída da Akamai, com DNSSEC e gestão de registros independente do registrador.

- Edge DNS: DNS autoritativo, DNSSEC, API de gestão

Limite da frente O projeto altera apenas a resolução de nomes; site, portal do aluno e servidor de hospedagem não são modificados.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

- Janela de mudança aprovada pela Vértice Educação para a troca de delegação, com folga antes de 11/01/2027

- Plano de reversão para a delegação anterior enquanto o DNSSEC não estiver publicado no registrador

- Monitoramento da resolução das 4 zonas durante a janela e a estabilização

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Migrar o DNS autoritativo das zonas vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br do painel do registrador para o Edge DNS, com gestão de registros independente do registrador. | Edge DNS como DNS autoritativo primário das 4 zonas, com gestão pelo portal e pela API Akamai. | As 4 zonas respondem de forma autoritativa pelos servidores de nomes Akamai, e a delegação de cada domínio consultada no registro público aponta para esses servidores. |
| REQ-02 | Assinar as 4 zonas com DNSSEC e publicar a cadeia de confiança junto ao registro de cada domínio. | DNSSEC do Edge DNS com assinatura das zonas e publicação dos registros DS pela Vértice Educação no registrador. | As 4 zonas retornam respostas assinadas e a cadeia DNSSEC é validada com sucesso por consulta a um resolvedor com validação ativada. |
| REQ-03 | Concluir a migração e estabilizá-la antes do início do período de matrículas, em 11/01/2027. | Cronograma de 3 a 4 semanas com transição e estabilização concluídas antes de 11/01/2027, sujeito à ativação das licenças até 14/12/2026. | Delegação trocada e período de estabilização encerrado sem incidentes de resolução antes de 11/01/2027, registrado em ata de aceite. |
| REQ-04 | Não causar indisponibilidade de resolução de nomes do portal do aluno durante a migração. | Transição com zonas pré-carregadas e validadas no Edge DNS antes da troca de delegação, redução prévia de TTL, coexistência com o DNS atual e plano de reversão. | Durante a janela de troca e a estabilização, o nome do portal do aluno resolve para o endereço esperado em todas as verificações periódicas feitas pela POPULOS a partir de resolvedores públicos. |
| REQ-05 | Migrar integralmente os cerca de 380 registros dos tipos A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV, preservando o funcionamento do e-mail. | Importação e conferência registro a registro das 4 zonas no Edge DNS antes da troca de delegação. | Relatório de conferência mostra 100% dos registros exportados do DNS atual presentes no Edge DNS com o mesmo conteúdo, e o envio e recebimento de e-mail são validados pela Vértice Educação após a troca. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento considera as zonas e registros informados pela Vértice Educação, a confirmar na exportação das zonas.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas DNS autoritativas | 4 | Informado pelo cliente: vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br | Confirmado |
| Registros DNS | cerca de 380 | Informado pelo cliente; tipos A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV. Contagem exata confirmada na exportação das zonas | Confirmado |
| TOTAL | qtd | qtd | qtd |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Edge DNS | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Exportação e inventário das 4 zonas no registrador atual, com contagem por tipo de registro.

- Levantamento dos TTLs atuais, dos registros de e-mail (MX, TXT e SRV) e das dependências do portal do aluno.

- Confirmação do acesso ao registrador de cada domínio para troca de servidores de nomes e publicação dos registros DS.

O levantamento entrega o inventário das zonas, os TTLs atuais e o plano de migração aprovado para a troca de delegação.

Estratégia de migração A delegação só é trocada depois que as zonas estão carregadas e conferidas no Edge DNS, com TTL reduzido e plano de reversão aprovado.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A POPULOS executa a migração em duas fases: levantamento e preparação, seguido de migração, DNSSEC e estabilização, com aprovação da Vértice Educação antes de cada mudança.

## 6.1 Escopo previsto

- Levantamento e exportação das 4 zonas e dos cerca de 380 registros

- Criação das 4 zonas primárias no Edge DNS e importação dos registros

- Conferência registro a registro entre o DNS atual e o Edge DNS antes da troca de delegação

- Redução prévia de TTL, troca de delegação em janela aprovada e plano de reversão

- Ativação do DNSSEC nas 4 zonas e orientação para publicação dos registros DS

- Monitoramento da resolução durante a estabilização e repasse de conhecimento

- Inventário das zonas e relatório de conferência dos registros

- Plano de migração com janela, critérios de reversão e aprovação

- 4 zonas ativas no Edge DNS com DNSSEC validado

- Documentação as-built e sessão de repasse de conhecimento

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Levantamento e preparação

Exportar e inventariar as 4 zonas, reduzir TTLs e aprovar o plano de migração.

### Migração, DNSSEC e estabilização

Carregar e conferir as zonas no Edge DNS, trocar a delegação em janela aprovada, ativar o DNSSEC e acompanhar a estabilização.

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

Ao final, a equipe da Vértice Educação recebe uma sessão sobre gestão de zonas e registros no Edge DNS, rotação de chaves DNSSEC e uso da API de gestão, com a documentação as-built.

## 7.2 Homologação e testes

Os testes incluem a conferência registro a registro entre o DNS atual e o Edge DNS, consultas diretas aos servidores de nomes Akamai antes da troca, validação da cadeia DNSSEC e verificação periódica da resolução a partir de resolvedores públicos durante a estabilização.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Alterações no site principal, no portal do aluno ou no servidor do provedor de hospedagem

- Criação de novos registros ou mudanças de serviços além da migração dos registros existentes

- Aquisição das licenças Akamai, feita diretamente pela Vértice Educação

- Proteção de aplicações web, que não faz parte deste projeto

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- Premissa de dimensionamento: as 4 zonas somam cerca de 380 registros dos tipos A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV; validada na exportação das zonas na fase 1.

- O registrador atual permite exportar as zonas e alterar servidores de nomes e registros DS; validada no levantamento da fase 1.

- O endereço do servidor do site e do portal do aluno não muda durante a migração; validada com a Vértice Educação antes da janela de troca de delegação.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Vértice Educação)

- Coordenador de Infraestrutura, responsável técnico e aprovador das janelas de mudança

- Responsável com acesso ao registrador de cada domínio

- Responsável pelo serviço de e-mail, para validação pós-migração

## 8.3 Restrições

- A troca de delegação depende de acesso ao registrador, que é de responsabilidade da Vértice Educação.

- A publicação dos registros DS no registrador é executada pela Vértice Educação com orientação da POPULOS.

- O cronograma depende da ativação das licenças do Edge DNS até 14/12/2026.

- O projeto não altera o site principal, o portal do aluno nem o servidor do provedor de hospedagem.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Ativação das licenças após 14/12/2026 | A migração pode não terminar antes das matrículas de 11/01/2027 | Iniciar a aquisição das licenças imediatamente e confirmar o prazo de ativação com a Akamai. |
| Registro omitido na exportação das zonas | Falha de resolução de um serviço, como e-mail ou portal do aluno | Conferência registro a registro antes da troca de delegação e plano de reversão. |
| Indisponibilidade do painel do registrador na janela de troca | Adiamento da troca de delegação | Janela alternativa definida no plano de migração, com folga antes de 11/01/2027. |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma estimado é de 3 a 4 semanas, condicionado à ativação das licenças e às janelas aprovadas pela Vértice Educação.

A fase 1 (1 semana) prepara o inventário e o plano; a fase 2 (2 a 3 semanas) executa a migração, ativa o DNSSEC e acompanha a estabilização.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento e preparação | Exportar e inventariar as 4 zonas, reduzir TTLs e aprovar o plano de migração. | Acesso ao registrador e licenças do Edge DNS ativas | 1 semana | Inventário das zonas, Plano de migração aprovado |
| Migração, DNSSEC e estabilização | Carregar e conferir as zonas no Edge DNS, trocar a delegação em janela aprovada, ativar o DNSSEC e acompanhar a estabilização. | Plano de migração aprovado e janela de mudança autorizada pela Vértice Educação | 2 a 3 semanas | Zonas ativas no Edge DNS, DNSSEC validado, Documentação as-built |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- As 4 zonas respondem de forma autoritativa pelos servidores de nomes Akamai, e a delegação de cada domínio consultada no registro público aponta para esses servidores.

- As 4 zonas retornam respostas assinadas e a cadeia DNSSEC é validada com sucesso por consulta a um resolvedor com validação ativada.

- Delegação trocada e período de estabilização encerrado sem incidentes de resolução antes de 11/01/2027, registrado em ata de aceite.

- Durante a janela de troca e a estabilização, o nome do portal do aluno resolve para o endereço esperado em todas as verificações periódicas feitas pela POPULOS a partir de resolvedores públicos.

- Relatório de conferência mostra 100% dos registros exportados do DNS atual presentes no Edge DNS com o mesmo conteúdo, e o envio e recebimento de e-mail são validados pela Vértice Educação após a troca.

Marcos formais de aceite Marcos: plano de migração aprovado ao final da fase 1; troca de delegação e DNSSEC validado na fase 2; aceite após a estabilização.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 30 dias corridos após o aceite final.

A POPULOS está à disposição para esclarecer esta proposta e alinhar o início dos trabalhos com a Vértice Educação.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteto responsável | Desenho da migração, plano de reversão e aprovação técnica | Durante todo o projeto |
| Engenheiro de implantação | Configuração das zonas, conferência dos registros, troca de delegação e DNSSEC | Fases 1 e 2 |
| Gerente de projeto | Cronograma, janelas de mudança e comunicação | Durante todo o projeto |
| Vértice Educação | Adquirir as licenças junto à Akamai, dar acesso ao registrador, aprovar janelas de mudança, publicar os registros DS e validar os serviços após a migração. | Conforme plano |
| Provedor de hospedagem | Manter o servidor do site e do portal do aluno disponível durante a migração, sem mudanças de endereço IP no período. | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Vértice Educação e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Vértice Educação conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.