PROPOSTA TÉCNICA

Migração do DNS autoritativo para o Edge DNS com DNSSEC · Vértice Educação · POPULOS-VERTICE-EDGE-DNS-2026

EMPRESA: Vértice Educação

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de entrega e segurança na borda. Nesta proposta, o componente utilizado é o Edge DNS, serviço de DNS autoritativo da Akamai.

O Edge DNS hospeda as zonas da Vértice em servidores de nomes Anycast da Akamai, com suporte a DNSSEC e gestão pelo portal e pela API, independentemente do painel do registrador.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS atua como parceira de serviços na implantação de soluções Akamai. Nesta proposta, as licenças são adquiridas diretamente pela Vértice junto à Akamai, e a POPULOS executa os serviços de implantação.

- Arquitetura e operação de DNS autoritativo e DNSSEC

- Implantação e configuração do Akamai Edge DNS

- Planejamento de migrações com janela de mudança e reversão

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A equipe alocada reúne experiência em DNS autoritativo, DNSSEC e implantação do Edge DNS.

# 2.  Sumário Executivo

A Vértice Educação mantém hoje o DNS de seus domínios no painel do registrador e, em dois episódios este ano, ficou impedida de alterar registros porque o painel estava fora do ar. Esta proposta cobre a implantação, pela POPULOS, do DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice (vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br) no Akamai Edge DNS, com DNSSEC e gestão pelo portal e pela API da Akamai.

A troca será feita com as zonas pré-provisionadas e conferidas registro a registro, redução prévia de TTL, janela de mudança aprovada, plano de reversão e monitoramento, para manter a resolução do portal do aluno durante a migração.

Viabilidade frente às matrículas de 11/01/2027: a estimativa é de 3 a 4 semanas de serviço. Contadas a partir de 24/09/2026, as fases comprometidas terminariam entre 15/10/2026 e 22/10/2026, dentro do prazo. Como o prazo de ativação das licenças, adquiridas diretamente pela Vértice junto à Akamai, ainda não é conhecido, o calendário é condicional: as licenças precisam estar ativas até 14/12 (14/12/2026) para que a migração termine e se estabilize antes das matrículas.

- DNS autoritativo resiliente com DNSSEC — Edge DNS.

A solução cobre o DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice, com DNSSEC e gestão pelo portal e pela API do Edge DNS.

Modelo de fornecimento As licenças Akamai serão adquiridas diretamente pela Vértice Educação junto à Akamai. As licenças Akamai serão adquiridas diretamente pela Vértice Educação junto à Akamai.

## Objetivos do Projeto

- Migrar o DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice para o Edge DNS, eliminando a dependência do painel do registrador para alterar registros (REQ-01, REQ-05)

- Ativar DNSSEC nas 4 zonas migradas (REQ-02)

- Concluir e estabilizar a migração antes do início das matrículas em 11/01/2027 (REQ-03)

- Executar a troca sem indisponibilidade de resolução do portal do aluno (REQ-04)

# 3.  Descrição da Solução

As 4 zonas da Vértice passam a ser servidas de forma autoritativa pelo Edge DNS, na rede Anycast da Akamai, com assinatura DNSSEC e cadeia de confiança publicada no registrador. Os registros continuam apontando para o servidor atual no provedor de hospedagem; a mudança afeta apenas onde as zonas são hospedadas e como são geridas, pelo portal e pela API da Akamai.

## 3.1 DNS autoritativo resiliente com DNSSEC

DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice servido pela rede Anycast da Akamai, com assinatura DNSSEC e gestão pelo portal e pela API, sem depender do painel do registrador.

- Edge DNS: DNS autoritativo, DNSSEC, API de gestão

Limite da frente O escopo se limita ao DNS autoritativo das 4 zonas; o servidor de hospedagem e as aplicações não são alterados.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

Para proteger o início das matrículas, a migração segue controles de mudança proporcionais a um projeto de DNS.

- Janela de mudança aprovada pela Vértice para a troca de delegação de cada zona.

- Plano de reversão para retornar a delegação aos servidores atuais do registrador.

- Monitoramento da resolução das 4 zonas durante e após cada troca.

- Congelamento de mudanças nas zonas antes do início das matrículas, na data definida pela Vértice.

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Migrar o DNS autoritativo das zonas vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br (cerca de 380 registros dos tipos A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV) para o Edge DNS. | Edge DNS: criação das 4 zonas primárias, importação e conferência dos registros e troca da delegação no registrador. | Para cada uma das 4 zonas, os servidores de nomes Akamai respondem de forma autoritativa, e 100% dos registros do inventário aprovado retornam o mesmo valor consultado diretamente nesses servidores. |
| REQ-02 | Ativar DNSSEC nas 4 zonas. | Edge DNS: assinatura DNSSEC das zonas e publicação dos registros DS no registrador pela Vértice, com apoio da POPULOS. | As 4 zonas apresentam cadeia DNSSEC válida (registro DS publicado no domínio pai correspondente à chave da zona), verificada por consulta com validação DNSSEC. |
| REQ-03 | Concluir a migração, com operação estável, antes de 11/01/2027. | Cronograma de 3 a 4 semanas com período de estabilização e congelamento de mudanças antes das matrículas. | Termo de aceite assinado antes da data de congelamento de mudanças informada pela Vértice e antes de 11/01/2027. |
| REQ-04 | Não haver indisponibilidade de resolução do portal do aluno durante a migração. | Zonas pré-provisionadas e conferidas antes da troca, redução prévia de TTL, coexistência dos servidores antigos durante a propagação e plano de reversão. | Durante cada janela de troca, as consultas ao nome do portal do aluno feitas a cada minuto diretamente aos servidores autoritativos antigos e novos retornam resposta válida, conforme registro de monitoramento entregue no relatório. |
| REQ-05 | Poder alterar registros DNS sem depender do painel do registrador. | Edge DNS: gestão das zonas pelo portal e pela API de gestão Akamai, com acesso da equipe da Vértice. | A equipe da Vértice cria, altera e remove um registro de teste pelo portal e pela API do Edge DNS, e a alteração é respondida pelos servidores autoritativos. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte das informações enviadas pela Vértice e será confirmado no inventário do levantamento.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas DNS autoritativas | 4 | Informado pelo cliente: vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br | Confirmado |
| Registros DNS | Cerca de 380 | Informado pelo cliente; contagem exata no inventário do levantamento | Pendente |
| Tipos de registro | A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV | Informado pelo cliente | Confirmado |

A contagem exata de registros é confirmada no levantamento, antes do provisionamento.

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Edge DNS | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Exportação e inventário completo dos registros das 4 zonas no registrador atual, incluindo TTLs e registros SRV do e-mail.

- Mapeamento da delegação entre vertice.edu.br e portalaluno.vertice.edu.br e dos acessos da Vértice ao registrador.

- Definição das janelas de mudança, da ordem de migração das zonas e dos critérios de reversão.

O levantamento entrega o inventário completo das 4 zonas e o plano de migração aprovado, com janelas e critérios de reversão.

Estratégia de migração Cada zona é trocada em janela aprovada, com TTL reduzido, conferência prévia e reversão pronta para retornar a delegação aos servidores atuais.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A implantação segue três fases: levantamento e plano, provisionamento e conferência, e troca de delegação com DNSSEC e aceite.

## 6.1 Escopo previsto

- Criação das 4 zonas primárias no Edge DNS e importação dos registros inventariados.

- Conferência das respostas do Edge DNS contra o inventário antes da troca.

- Redução prévia de TTL e troca da delegação de cada zona em janela aprovada, com plano de reversão.

- Ativação do DNSSEC nas 4 zonas e apoio à publicação dos registros DS no registrador.

- Configuração de acessos da equipe da Vértice ao portal e à API de gestão do Edge DNS.

- Inventário das zonas e plano de migração com janelas e critérios de reversão.

- Zonas ativas no Edge DNS com DNSSEC ativado.

- Relatório de conferência dos registros e da cadeia DNSSEC.

- Documentação as-built e sessão de repasse de conhecimento.

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Levantamento e plano de migração

Inventariar as 4 zonas e aprovar o plano de migração.

### Provisionamento e conferência

Criar as zonas no Edge DNS, importar e conferir os registros e reduzir os TTLs.

### Troca de delegação, DNSSEC e aceite

Trocar a delegação em janela aprovada, ativar o DNSSEC e realizar o aceite.

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A POPULOS realiza uma sessão de repasse com a equipe de infraestrutura da Vértice sobre a gestão das zonas no portal e na API do Edge DNS e sobre a rotina de DNSSEC.

## 7.2 Homologação e testes

Antes da troca, cada registro do inventário é consultado diretamente nos servidores Akamai e comparado ao valor atual. Após a troca, a resolução e a cadeia DNSSEC de cada zona são verificadas.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Alterações no servidor de hospedagem, no site principal ou no portal do aluno.

- Melhorias de segurança do site e do portal do aluno, que a Vértice indicou não serem prioridade neste momento.

- Compra e gestão das licenças Akamai, feitas diretamente pela Vértice.

- Operação contínua das zonas após o aceite final.

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- As zonas usam apenas registros A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV, conforme informado; outro tipo encontrado no inventário será tratado antes da troca (validação no levantamento).

- A contagem de cerca de 380 registros será confirmada no inventário do levantamento; variação relevante será tratada como mudança de escopo.

- O registrador das zonas permite trocar os servidores de nomes e publicar registros DS (validação no levantamento).

- As licenças do Edge DNS estarão ativas antes do início do provisionamento.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Vértice Educação)

- Coordenador de infraestrutura, responsável pelas aprovações e janelas de mudança

- Responsável com acesso ao registrador para trocar servidores de nomes e publicar registros DS

- Responsável pelo contrato de hospedagem do site e do portal do aluno, para validações pós-troca

## 8.3 Restrições

- A troca de delegação e a ativação do DNSSEC ocorrem somente em janela aprovada pela Vértice.

- A troca de servidores de nomes e a publicação dos registros DS no registrador são executadas por quem tem acesso ao registrador na Vértice.

- O tempo de propagação da delegação depende dos TTLs definidos pelo registro do domínio de topo.

- Nenhuma mudança é feita durante o congelamento de mudanças que antecede as matrículas.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na ativação das licenças | Deslocamento do cronograma em direção às matrículas | Licenças ativas até 14/12/2026 e acompanhamento do pedido pela Vértice. |
| Registro ausente ou divergente no inventário | Falha de resolução de um serviço após a troca | Conferência registro a registro antes da troca e reversão da delegação. |
| Erro na publicação dos registros DS | Falha de validação DNSSEC em resolvedores validadores | Ativação do DNSSEC após a estabilização da delegação e verificação da cadeia antes do aceite. |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma prevê de 3 a 4 semanas de serviço, condicionado à ativação das licenças e às janelas aprovadas pela Vértice.

Levantamento e plano (1 semana), provisionamento e conferência (1 a 2 semanas) e troca de delegação, DNSSEC e aceite (1 semana).

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento e plano de migração | Inventariar as 4 zonas e aprovar o plano de migração. | Licenças ativas e acesso ao registrador. | 1 semana | Inventário das zonas, Plano de migração e reversão |
| Provisionamento e conferência | Criar as zonas no Edge DNS, importar e conferir os registros e reduzir os TTLs. | Plano de migração aprovado. | 1 a 2 semanas | Zonas provisionadas, Relatório de conferência |
| Troca de delegação, DNSSEC e aceite | Trocar a delegação em janela aprovada, ativar o DNSSEC e realizar o aceite. | Janela de mudança aprovada pela Vértice. | 1 semana | Zonas ativas com DNSSEC, Documentação as-built, Termo de aceite |

# 10.  Critérios de Aceite

O aceite é verificado pelos critérios abaixo, um por requisito.

- Para cada uma das 4 zonas, os servidores de nomes Akamai respondem de forma autoritativa, e 100% dos registros do inventário aprovado retornam o mesmo valor consultado diretamente nesses servidores.

- As 4 zonas apresentam cadeia DNSSEC válida (registro DS publicado no domínio pai correspondente à chave da zona), verificada por consulta com validação DNSSEC.

- Termo de aceite assinado antes da data de congelamento de mudanças informada pela Vértice e antes de 11/01/2027.

- Durante cada janela de troca, as consultas ao nome do portal do aluno feitas a cada minuto diretamente aos servidores autoritativos antigos e novos retornam resposta válida, conforme registro de monitoramento entregue no relatório.

- A equipe da Vértice cria, altera e remove um registro de teste pelo portal e pela API do Edge DNS, e a alteração é respondida pelos servidores autoritativos.

Marcos formais de aceite Marcos: plano de migração aprovado, zonas conferidas, delegação trocada com DNSSEC ativo e termo de aceite.

# 11.  Garantia Técnica

A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 30 dias corridos após o aceite final.

Garantia e vigência A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 30 dias corridos após o aceite final.

A POPULOS permanece à disposição para esclarecer esta proposta e planejar o início da implantação com a Vértice Educação.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteta responsável | Plano de migração, desenho das zonas e DNSSEC | Durante todo o projeto |
| Engenheiro de implantação | Provisionamento, conferência, troca de delegação e reversão | Fases 2 e 3 |
| Gerente de projeto | Cronograma, janelas de mudança e aceite | Durante todo o projeto |
| Vértice Educação | Adquirir as licenças do Edge DNS, fornecer acesso ao registrador, aprovar janelas de mudança e publicar os registros DS. | Conforme plano |
| Provedor de hospedagem | Manter o servidor do site e do portal do aluno disponível durante as validações. | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Vértice Educação e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Vértice Educação conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.